南京金龙-地下水和土壤监测项目

（含地下水、土壤等环境监测及台账、政府平台填报等服务）

招标文件

招标编号：NJJL-fw-ZB-2023014

项目名称：南京金龙-地下水和土壤监测项目

# 南京金龙客车制造有限公司

2023年08月

我司拟于近期对南京金龙客车制造有限公司-地下水和土壤监测项目进行公开报价邀请，欢迎社会各优秀单位参与本项目报价，我司联系人如下：

1、招标联系人：张工 ； 电话：19951653258（请加微信）；邮箱：zhanghui@skywellcorp.com；
2、技术联系人：赵工 电话：18851625225；

3、条件要求:

3.1中国国内注册的企业法人，具有独立承担民事责任的能力；

3.2具备完善环保手续（环评批复、三同时验收）；

3.3具备独立实验室并拥有本项目所有检测内容CMA资质证书（有效期不得少于2025年1月）；

3.3近3年内有汽车行业类似案例或者与开沃集团类似案例（须提供相关证明材料）。

4、实施地点：南京市溧水区

5、项目服务期限：2023年8月至2024年12月

投标须知★★★★★

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★报名时间 | 报名截止时间：2023年8月10日下午17:00；（参与本项目报价的单位，请于开标日前三天与招标联系人取得联系，进行登记报名，同时领取相关资料） |
| 2 | 投标截止时间及递交 | 投标截止时间：2023年8月11日9:00 投标文件递交地址： 南京市溧水区新能源大道369号 南京金龙招标中心。 投标文件递交方式：纸质版投标文件邮寄或送至南京市溧水区滨淮大道369号 南京金龙客车制造有限公司行政楼二楼招标中心，另外将投标文件原件全部扫描形成PDF文件（文件需加密发送）并发送至zhanghui@skywellcorp.com ，文件加密密码请密封在纸质版投标文件中。 |
| 3 | 开标时间 | 2023年8月11日9:00 |
|  | 投标有效期 | 投标截止日后 90 日内有效。 |
| 4 | 开标地点 | 南京市溧水区滨淮大道369号 南京金龙客车制造有限公司行政楼二楼204会议室 |
| 5 | 投标保证金 | 2023年8月10日17:30前把投标保证金5000元电汇至我司账户。账户名称：开户名称：南京金龙客车制造有限公司 开户行：中国工商银行溧水支行 账号：4301019219100275833 汇款备注：地下水和土壤 |
| 6 | 履约保证金 | 为中标金额5%，中标方的投标保证金转履约保证金，不足部分，以电汇补交。 退还期限（终验收合格） 退还人（申请终验收款时同步退还） |
| 6 | 投标文件份数 | 投标文件分技术标和商务标，一式叁份，正本壹份，副本贰份。 投标人应提供投标文件全部内容的电子文档壹份（其中资质证明、授权委托书、分项报价表及报价清单须为单独的扫描件），并密封在投标文件的正本内。 |
| 7 | 装订和密封要求 | 1、投标人应将投标文件的商务标、技术标分别装订成册，并分别在封面上标明“商务标”或“技术标”，并分开密封。 2、投标人应将所有投标文件(包括技术标及商务标的所有正本、副本及电子文档)密封成套，档案袋上下两端贴封条并在密封外层加盖企业公章，并注明“于（开标时间）之前不准启封”字样。 3、其中商务标部分的报价表中：表单格式均不得修改，若有让利部分表格需说明。 4、电子版投标文件应随同投标文件正本密封提交或者单独封装提交。 |
| 8 | 开标程序及定标 | - 密封情况检查：原则上要求投标文件密封完好，否则，开标前递交的投标文件将作废标处理，不得参与后续开标流程；开标现场递交的投标文件，可以参与后续开标流程，但投标方自行承担文件不密封造成的后果； （2）现场评标顺序：技术标评审和交流 → 商务标评审和交流 → 二次报价 → 现场评标结束； （3）招标方现场评标后，完成评标报告内部审批流程，确定中标单位并发放中标通知书 |
| 9 | 付款方式 | 半年银行承兑，合同签单后半年后提供合格有效检测报告支付合同价款的50%，余款50%在所有监测完成后并提供合格有效检测报告后支付。 |

一、项目报名：

1、报名截止时间：2023年8月10日下午17:00；（参与本项目报价的单位，请于开标日前三天与招标联系人取得联系，进行登记报名）

报名方式：邮箱、电话等形式；

报名内容：投标单位名称、项目联系人及联系方式；

2、报价文件组成：有意向参加报价的单位，需将以下材料备齐，并提供目录，于2023年8月11日9:00前，交至开沃集团总经办招标中心，逾期无效。

2.1.投标函（格式自拟）;

2.2. 地下水和土壤监测报价表

2.3.公司营业执照（复印件加盖公章）；

2.4.2020-2022年度的完税证明；

2.5.环评批复、三同时验收意见；

2.6.法人代表证明书（原件）；

2.7.法人代表授权委托书（原件）；

2.8.法人授权委托人和拟用项目负责人近半年本单位社保缴纳证明；

2.9.提供近3年 3例以上环境监测类项目业绩（中标通知书、合同、验收单）；

2.10.独立实验室证明、CMA资质证书和3名以上环境类中级证书；

2.11.投标人认为必要的其他资料。

2.12.招标文件要求投标人提交的其他资料。

3、报价文件递交方式

3.1可邮寄或送至纸质版报价文件：用A4纸张按顺序装订后请密封邮寄或送至“南京市溧水区新能源大道369号 南京金龙客车制造有限公司行政楼二楼招标中心” 张工收； 电话：19951653258；邮箱：zhanghui@skywellcorp.com；

3.2开标时邀请各家投标代表前来我司现场参与。

3.3投标人应提供投标文件全部内容的电子文档壹份U盘，并密封在投标文件的正本内。投标人将标书（含报价单、分项报价表、条件要求、营业执照、投标保证金回执、技术部分等）装订成册（1正2副），密封成套并加盖公章，采用邮寄形式（如因疫情影响可发送加密电子版至招标人邮箱）。

4、投标保证金：

2023年8月10日13:30前把投标保证金5000元电汇至我司账户。账户名称： 开户名称：南京金龙客车制造有限公司

开户行：中国工商银行溧水支行

账号：4301019219100275833

汇款备注：地下水和土壤

递交方式：电汇

5、履约保证金：

为中标金额5%，中标方的投标保证金转履约保证金，不足部分，以电汇补交。

6、付款方式：

半年银行承兑，合同签单后半年后提供合格有效检测报告支付合同价款的50%，余款50%在所有监测完成后并提供合格有效检测报告后支付

二、地下水和土壤监测报价表

| 项目 | 监测指标 | 点位数量 | 不含税价格（元） | 含税价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | PH | 18 |  |  |
|  | 铜 | 18 |  |  |
|  | 锌 | 18 |  |  |
|  | 石油烃（C10-C40） | 18 |  |  |
|  | 苯乙烯 | 18 |  |  |
|  | 二甲苯（总量） | 18 |  |  |
|  | 乙酸丁酯 | 18 |  |  |
|  | 三甲苯 | 18 |  |  |
|  | 丁醇 | 18 |  |  |
| 土壤 | PH | 14 |  |  |
|  | 铜 | 14 |  |  |
|  | 锌 | 14 |  |  |
|  | 石油烃（C10-C40） | 14 |  |  |
|  | 苯乙烯 | 14 |  |  |
|  | 二甲苯 | 14 |  |  |
|  | 乙酸丁酯 | 14 |  |  |
|  | 三甲苯 | 14 |  |  |
|  | 丁醇 | 14 |  |  |
| 台账、自行监测方案修编及政府平台运维服务等费用 |  |  |  |  |
| 其他（按需填写，没有则填无） |  |  |  |  |
| 费用合计 |  |  |  |  |

说明：

1.	此报价含税 6 %；

2.	付款方式：半年银行承兑，合同签单后半年后提供合格有效检测报告支付合同价款的50%，余款50%在所有监测完成后并提供合格有效检测报告后支付。

3.点位仅供参考。

投标单位（签章）：

投标代表姓名和手机号：

2023年8月11日

三、招标内容

## （一）地下水监测方案

### 1、地下水监测项目及监测频次见表1

表1 地下水监测内容一览表

| 类型 | 点位编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 监测方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | GW1 | 危废仓库西南侧 | （1）该重点单元对应的任一地下水监测井在前期监测中曾超标的污染物； （2）关注污染物：pH、铜、锌、石油烃（C10-C40）、苯乙烯、二甲苯（总量）、乙酸丁酯、三甲苯和丁醇 | 1次/年 | 手工监测 |
| 地下水 | GW2 | 综调整修车间西侧 | （1）该重点单元对应的任一地下水监测井在前期监测中曾超标的污染物； （2）关注污染物：pH、铜、锌、石油烃（C10-C40）、苯乙烯、二甲苯（总量）、乙酸丁酯、三甲苯和丁醇 | 1次/年 | 手工监测 |
| 地下水 | GW3 | 大客总装车间西南侧 | （1）该重点单元对应的任一地下水监测井在前期监测中曾超标的污染物； （2）关注污染物：pH、铜、锌、石油烃（C10-C40）、苯乙烯、二甲苯（总量）、乙酸丁酯、三甲苯和丁醇 | 1次/年 | 手工监测 |
| 地下水 | GW4 | 一般固废仓库西南侧 | （1）该重点单元对应的任一地下水监测井在前期监测中曾超标的污染物； （2）关注污染物：pH、铜、锌、石油烃（C10-C40）、苯乙烯、二甲苯（总量）、乙酸丁酯、三甲苯和丁醇 | 1次/半年 | 手工监测 |
| 地下水 | GW5 | 大客涂装车间南侧 | （1）该重点单元对应的任一地下水监测井在前期监测中曾超标的污染物； （2）关注污染物：pH、铜、锌、石油烃（C10-C40）、苯乙烯、二甲苯（总量）、乙酸丁酯、三甲苯和丁醇 | 1次/半年 | 手工监测 |
| 地下水 | GW6 | 轻客冲压车间南侧 | （1）该重点单元对应的任一地下水监测井在前期监测中曾超标的污染物； （2）关注污染物：pH、铜、锌、石油烃（C10-C40）、苯乙烯、二甲苯（总量）、乙酸丁酯、三甲苯和丁醇 | 1次/年 | 手工监测 |
| 地下水 | GW0 | 地块对照点 地块东北侧 | （1）该重点单元对应的任一地下水监测井在前期监测中曾超标的污染物； （2）关注污染物：pH、铜、锌、石油烃（C10-C40）、苯乙烯、二甲苯（总量）、乙酸丁酯、三甲苯和丁醇 | 1次/年 | 手工监测 |

### 2、地下水污染物监测方法及依据情况见表2。

表2  地下水污染物手工监测方法及依据一览表

| 序号 | 监测项目 | 监测方法及依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 | 第三方检测 |
| 2 | 嗅和味 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2006（3） | 第三方检测 |
| 3 | 浑浊度 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2006 （2） | 第三方检测 |
| 4 | 肉眼可见物 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2006（4） | 第三方检测 |
| 5 | pH | 水质 pH值的测定 电极法HJ 1147-2020 | 第三方检测 |
| 6 | 总硬度 | 水质 钙和镁量的测定 EDTA滴定法GB/T 7477-1987 | 第三方检测 |
| 7 | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2006（8） | 第三方检测 |
| 8 | 硫酸盐 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法HJ 84-2016 | 第三方检测 |
| 9 | 氯化物 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法HJ 84-2016 | 第三方检测 |
| 10 | 铁 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | 第三方检测 |
| 11 | 锰 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | 第三方检测 |
| 12 | 铜 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | 第三方检测 |
| 13 | 锌 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | 第三方检测 |
| 14 | 挥发性酚类 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法HJ 503-2009 | 第三方检测 |
| 15 | 阴离子表面活性剂 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2006（10.1） | 第三方检测 |
| 16 | 耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 酸性高锰酸钾滴定法GB/T 5750.7-2006（1.1） | 第三方检测 |
| 17 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009 | 第三方检测 |
| 18 | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝光分光光度法HJ1226-2021 | 第三方检测 |
| 19 | 钠 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | 第三方检测 |
| 20 | 亚硝酸盐 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法HJ 84-2016 | 第三方检测 |
| 21 | 硝酸盐 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法HJ 84-2016 | 第三方检测 |
| 22 | 氰化物 | 地下水质分析方法 第52部分 氰化物的测定吡啶-吡唑啉酮分光光度法DZ/T0064.52-2021 | 第三方检测 |
| 23 | 氟化物 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法HJ 84-2016 | 第三方检测 |
| 24 | 碘化物 | 水质 碘化物的测定 离子色谱法HJ 778-2015 | 第三方检测 |
| 25 | 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 | 第三方检测 |
| 26 | 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 | 第三方检测 |
| 27 | 硒 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 | 第三方检测 |
| 28 | 镉 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | 第三方检测 |
| 29 | 铬（六价） | 地下水质分析方法 第17部分：总铬和六价铬量的测定 二苯碳酰二肼分光光度法DZ/T 0064.17-2021 | 第三方检测 |
| 30 | 铅 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | 第三方检测 |
| 31 | 三氯甲烷 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 | 第三方检测 |
| 32 | 四氯化碳 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 | 第三方检测 |
| 33 | 苯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 | 第三方检测 |
| 34 | 甲苯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 | 第三方检测 |
| 35 | 石油烃（C10-C40） | 水质 可萃取性石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法HJ 894-2017 | 第三方检测 |
| 36 | 二甲苯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 | 第三方检测 |
| 37 | 三甲苯 | 液体样品的吹扫捕集 气相色谱/质谱法测定挥发性有机物US EPA 5030C-2003/US EPA 8260D-2018 | 第三方检测 |
| 38 | 苯乙烯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 | 第三方检测 |
| 39 | 乙酸丁酯 | 参照液体样品的吹扫捕集 气相色谱/质谱法测定挥发性有机物US EPA 5030C-2003/US EPA 8260D-2018 | 第三方检测 |
| 40 | 丁醇 | 参照液体样品的吹扫捕集 气相色谱/质谱法测定挥发性有机物US EPA 5030C-2003/US EPA 8260D-2018 | 第三方检测 |

### 3、地下水污染物监测仪器设备见表3

表3 地下水污染物手工监测仪器设备表

| 序号 | 监测项目 | 仪器名称 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色 | / | / | 第三方检测 |
| 2 | 嗅和味 | / | / | 第三方检测 |
| 3 | 浑浊度 | / | / | 第三方检测 |
| 4 | 肉眼可见物 | / | / | 第三方检测 |
| 5 | pH | 便携式pH计 | PH850 | 第三方检测 |
| 6 | 总硬度 | 棕色滴定管 | 25ml | 第三方检测 |
| 7 | 溶解性总固体 | 电热鼓风干燥箱、万分之一电子天平 | 101-2BS、FA2104N | 第三方检测 |
| 8 | 硫酸盐 | 离子色谱仪 | ICS-600 | 第三方检测 |
| 9 | 氯化物 | 离子色谱仪 | ICS-600 | 第三方检测 |
| 10 | 铁 | 等离子体质谱仪 | NexION 1000G | 第三方检测 |
| 11 | 锰 | 等离子体质谱仪 | NexION 1000G | 第三方检测 |
| 12 | 铜 | 等离子体质谱仪 | NexION 1000G | 第三方检测 |
| 13 | 锌 | 等离子体质谱仪 | NexION 1000G | 第三方检测 |
| 14 | 挥发性酚类 | 紫外可见分光光度计 | SP-756P | 第三方检测 |
| 15 | 阴离子表面活性剂(阴离子合成洗涤剂) | 紫外可见分光光度计 | SP-756P | 第三方检测 |
| 16 | 耗氧量 | 水浴锅、棕色滴定管 | HH-6、25ml | 第三方检测 |
| 17 | 氨氮 | 紫外可见分光光度计 | SP-756P | 第三方检测 |
| 18 | 硫化物 | 紫外可见分光光度计 | SP-756P | 第三方检测 |
| 19 | 钠 | 等离子体质谱仪 | NexION 1000G | 第三方检测 |
| 20 | 亚硝酸盐 | 离子色谱仪 | ICS-600 | 第三方检测 |
| 21 | 硝酸盐 | 离子色谱仪 | ICS-600 | 第三方检测 |
| 22 | 氰化物 | 紫外可见分光光度计 | SP-756P | 第三方检测 |
| 23 | 氟化物 | 离子色谱仪 | ICS-600 | 第三方检测 |
| 24 | 碘化物 | 离子色谱仪 | ICS-600 | 第三方检测 |
| 25 | 汞 | 原子荧光光谱仪 | AFS-8520 | 第三方检测 |
| 26 | 砷 | 原子荧光光度计 | AFS-8520 | 第三方检测 |
| 27 | 硒 | 原子荧光光度计 | AFS-8520 | 第三方检测 |
| 28 | 镉 | 等离子体质谱仪 | NexION 1000G | 第三方检测 |
| 29 | 铬（六价） | 可见分光光度计 | SP-756P | 第三方检测 |
| 30 | 铅 | 等离子体质谱仪 | NexION 1000G | 第三方检测 |
| 31 | 三氯甲烷 | 气相色谱-质谱联用仪 | Agilent 7890B+5977B | 第三方检测 |
| 32 | 四氯化碳 | 气相色谱-质谱联用仪 | Agilent 7890B+5977B | 第三方检测 |
| 33 | 苯 | 气相色谱-质谱联用仪 | Agilent 7890B+5977B | 第三方检测 |
| 34 | 甲苯 | 气相色谱-质谱联用仪 | Agilent 7890B+5977B | 第三方检测 |
| 35 | 石油烃（C10-C40） | 气相色谱仪 | Agilent 8890 | 第三方检测 |
| 36 | 二甲苯 | 气相色谱-质谱联用仪 | Agilent 7890B+5977B | 第三方检测 |
| 37 | 三甲苯 | 气相色谱-质谱联用仪 | Agilent 7890B+5977B | 第三方检测 |
| 38 | 苯乙烯 | 气相色谱-质谱联用仪 | Agilent 7890B+5977B | 第三方检测 |
| 39 | 乙酸丁酯 | 气相色谱-质谱联用仪 | Agilent 7890B+5977B | 第三方检测 |
| 40 | 丁醇 | 气相色谱-质谱联用仪 | Agilent 7890B+5977B | 第三方检测 |

（二）土壤监测方案

1、土壤监测项目及监测频次见表4

表4 土壤监测内容一览表

| 类型 | 点位编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 监测方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | S1 | 危废仓库和综合仓库中间绿化带 | （1）该重点单元对应的任一土壤监测点在前期监测中曾超标的污染物； （2）关注污染物：pH、铜、锌、石油烃（C10-C40）、苯乙烯、二甲苯、乙酸丁酯、三甲苯和丁醇。 | 1次/年 | 手工监测 |
| 土壤 | S2 | 综调整修车间西侧绿化带 | （1）该重点单元对应的任一土壤监测点在前期监测中曾超标的污染物； （2）关注污染物：pH、铜、锌、石油烃（C10-C40）、苯乙烯、二甲苯、乙酸丁酯、三甲苯和丁醇。 | 1次/年 | 手工监测 |
| 土壤 | S3 | 大客焊装车间西侧绿化带 | （1）该重点单元对应的任一土壤监测点在前期监测中曾超标的污染物； （2）关注污染物：pH、铜、锌、石油烃（C10-C40）、苯乙烯、二甲苯、乙酸丁酯、三甲苯和丁醇。 | 1次/年 | 手工监测 |
| 土壤 | S4 | 污水处理站东南侧绿化带 | （1）该重点单元对应的任一土壤监测点在前期监测中曾超标的污染物； （2）关注污染物：pH、铜、锌、石油烃（C10-C40）、苯乙烯、二甲苯、乙酸丁酯、三甲苯和丁醇。 | 1次/年 | 手工监测 |
| 土壤 | S5 | 轻客涂装车间西侧绿化带 | （1）该重点单元对应的任一土壤监测点在前期监测中曾超标的污染物； （2）关注污染物：pH、铜、锌、石油烃（C10-C40）、苯乙烯、二甲苯、乙酸丁酯、三甲苯和丁醇。 | 1次/年 | 手工监测 |
| 土壤 | S6 | 轻客焊装车间北侧绿化带 | （1）该重点单元对应的任一土壤监测点在前期监测中曾超标的污染物； （2）关注污染物：pH、铜、锌、石油烃（C10-C40）、苯乙烯、二甲苯、乙酸丁酯、三甲苯和丁醇。 | 1次/年 | 手工监测 |
| 土壤 | S0 | 对照点 地块东北侧 | （1）全厂各重点单元对应的土壤监测点在前期监测中曾超标的污染物； （2）关注污染物：pH、铜、锌、石油烃（C10-C40）、苯乙烯、二甲苯、乙酸丁酯、三甲苯和丁醇。 | 1次/年 | 手工监测 |

### 2、土壤污染物监测方法及依据情况见表5。

表5 土壤污染源手工监测方法及依据一览表

| 序号 | 监测项目 | 监测方法及依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 土壤 pH的测定 电位法 HJ 962-2018 | 第三方检测 |
| 2 | 砷 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013 | 第三方检测 |
| 3 | 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法GB/T 17141-1997 | 第三方检测 |
| 4 | 铜 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | 第三方检测 |
| 5 | 铅 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | 第三方检测 |
| 6 | 镍 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | 第三方检测 |
| 7 | 汞 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013 | 第三方检测 |
| 8 | 六价铬 | 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019 | 第三方检测 |
| 9 | 石油烃（C10-C40） | 土壤和沉积物 石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱HJ 1021-2019 | 第三方检测 |
| 10 | GB36600基本45项中挥发性有机物 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集 气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 第三方检测 |
| 11 | GB36600基本45项中半挥发性有机物 | 土壤和沉积物 半挥发有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017 | 第三方检测 |
| 12 | 锌 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ 491-2019 | 第三方检测 |
| 13 | 乙酸丁酯 | 参照液体样品的吹扫捕集 气相色谱/质谱法测定挥发性有机物US EPA 5030C-2003/US EPA 8260D-2018 | 第三方检测 |
| 14 | 丁醇 | 参照液体样品的吹扫捕集 气相色谱/质谱法测定挥发性有机物US EPA 5030C-2003/US EPA 8260D-2018 | 第三方检测 |
| 15 | 三甲苯 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集 气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 第三方检测 |

### 3、土壤污染物监测仪器设备见表6

表6 土壤手工监测仪器设备表

| 序号 | 监测项目 | 仪器名称 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 台式PH计 | PH700 | 第三方检测 |
| 2 | 砷 | 原子荧光光度计 | AFS-8520 | 第三方检测 |
| 3 | 镉 | 原子吸收分光光度计 | PinAAcle900T | 第三方检测 |
| 4 | 铜 | 分体式原子吸收光谱仪 | Agilent280 AUO | 第三方检测 |
| 5 | 铅 |  |  | 第三方检测 |
| 6 | 镍 |  |  | 第三方检测 |
| 7 | 汞 | 原子荧光光谱仪 | AFS-8520 | 第三方检测 |
| 8 | 六价铬 | 分体式原子吸收光谱仪 | Agilent280 AUO | 第三方检测 |
| 9 | 石油烃（C10-C40） | 气相色谱仪 | Agilent 8890 | 第三方检测 |
| 10 | GB36600基本项目45项中挥发性有机物 | 气相色谱-质谱联用仪 | Agilent 8890+5977B | 第三方检测 |
| 11 | GB36600基本项目45项中半挥发性有机物 | 气相色谱-质谱联用仪 | Agilent 8890+5977B | 第三方检测 |
| 12 | 乙酸丁酯 | 气相色谱-质谱联用仪 | Agilent 8890+5977B | 第三方检测 |
| 13 | 三甲苯 | 气相色谱-质谱联用仪 | Agilent 8890+5977B | 第三方检测 |
| 14 | 丁醇 | 气相色谱-质谱联用仪 | Agilent 8890+5977B | 第三方检测 |
| 15 | 锌 | 分体式原子吸收光谱仪 | Agilent280 AUO | 第三方检测 |

附件3：技术要求

环境监测要求采集的监测试样必须具有代表性，采样前做好采样器具、固定剂和安全防护物品的准备，废水样品采集根据国家标准HJ 494-2009 《水质 采样技术指导》选择采样方式、采样瓶及采集样品量，采样容器必须按规范清洗干净，根据被测项目的理化性质，选用不同材质的采样容器。样品容器应按样品类型和项目进行唯一性标识编号，标签要粘贴在不易磨损、碰撞的部位。污水的监测项目根据行业类型有不同要求。在分时间单元采集样品时，测定pH、COD、BOD5、NH3—N、SS、石油类等项目的样品，不能混合，只能单独采样。采样容器的运输应配置专用洁净箱子，以避免受污染。采样时，检查容器编号与点位是否吻合，并先用该采样点的水冲容器2～3次，然后装入水样，水样采集数量应按规定需要量再增加25%，并按国家标准HJ 493-2009 《水质 采样 样品的保存和管理技术规定》要求立即加入相应的保存剂，同时填写标签和采样记录单。采样结束前，应仔细检查采样记录和水样，若发现有漏采或不符合规定时，应立即补采或重采。水样送入实验室时，应及时做好样品交接工作，首先要检查水样标签，样品瓶完好性，样品瓶瓶身和瓶盖标识是否统一，采样记录信息是否完整、属实，清点样品数量，检查保存剂添加情况，确认无误时签字验收。如果不能立即进行分析，应尽快采取保存措施，防止水样被污染。

废气和环境空气样品采集按国家监测技术规范GB/T16175-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》、HJ/T373-2007《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》、HJ/T397-2007《固定源废气监测技术规范》、HJ/T194-2005《环境空气质量手工监测技术规范》进行布点、采样，移动设备现场采样前后必须进行仪器校准，校准合格后方可使用。用气袋采样时必须事先检查气袋，不得漏气。在采样时，要用现场空气冲洗气袋3～4次，每次冲洗都应把气袋中的残留气体排尽。采样过程中采样人员不能离开现场，不能在采样装置附近吸烟或围观，应经常观察仪器的运转状况，随时注意周围环境和气象条件的变化，并认真做好采样记录。采好的样品应按规定及时妥善处理保存，并存入专业样箱内，连同采样记录及时送实验室分析。

# （一）、监测质量保证与质量控制措施

公司自行监测遵守国家环境监测技术规范和方法。国家环境检测技术规范和方法中未作规定的，可以采用国际标准和国外先进标准。

1、实验室能力认定

自行监测的企业，需具备标准化实验室，实验室设备器材及试剂符合相应的国家标准及技术规范。不具备自行监测的企业需委托有CMA资质的第三方监测机构进行手工监测。

2、监测技术规范性

废水监测平台、监测断面和监测孔的设置均符合《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397）和《地表水和污水监测技术规范》等的要求。监测技术方法选择首先采用国家标准方法，在没有国标方法时，采用行业标准方法或国家环保部推荐方法。

3、仪器要求

仪器设备档案必须齐全，且所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

4、记录要求

手动监测记录必须提供原始采样记录，采样记录的内容须准确完整，至少2人共同采样和签字,不得随意涂改；采样必须按照《环境空气质量手动监测技术规范》（HJ/T194-2005）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）中的要求进行；样品交接记录内容需完整、规范。

- 环境管理体系

公司参照ISO14000环境管理体系管理。成立以公司安环部长为组长的环保技术监督领导小组，公司各部门主任为工作小组成员，负责对公司环保设施运行、维护和技术改造管理。环保设施与主设备同等管理，能源设备部负责生产与环保设施的安全、环保运行管理。公司环保归口于安环部，负责公司公司环保管理工作，建立环保指标体系，对公司环保工作进行月度绩效考核管理，确保环保体系运行正常。

6、质量控制措施

第三方检测部严格按质量控制计划要求和检测方法实施质量控制管理，具体要求：

1）空白样品测定：空白样品包括：采样空白、运输空白、现场空白和实验室空白等。每批样品均应做空白平测定，以两个空白测定值的相对偏差≤5%来评价空白值精密度指标的符合性。

2）标准溶液核查：外购有证标准溶液核查其证书有效期；通过有证标准样品测试或再标定，核查自配标准溶液。

3）精密度控制：采用平行样品测试，每批样品按样品总数的10%比例进行明码或密码平行双样。

4）准确度控制：采用加标回收率、有证标准物质测试或质控样测试等方法进行准确度控制。

5）比对测试：同一样品，由不同人员比对测试；同一样品，使用不同仪器设备比对测试。

6）留样复测：对有效期内的存留样品进行再检测，比较两次测量结果的差异。

7）实验室间比对：选择通过计量认证或实验室认可的3家以上检测机构。

8）能力验证：定期参加能力验证。

9） 样品的保存

9.1）样品应存放在适宜的场所，样品室配备冷藏柜，4℃下保存，避免变质、损坏、混淆。

9.2）样品室应卫生清洁安全、通风，配备设施温湿度符合样品贮存要求。

9.3） 对于特定要求的应急样品，应严格控制环境条件，应检查控制状况并记录。

# （二）、信息记录和报告

（一）信息记录

1、监测和运维记录

手动监测记录按照《排污单位自行监测技术指南 总则》执行。手动监测记录由有资质的环境检测机构提供盖章件的检测结果。手动监测结果纸质版环境管理台账保存五年。

2、生产和污染治理设施运行状况记录

（1）生产运行状况记录

记录监测期间企业及各主要生产设施（至少涵盖废气主要污染源相关生产设施）运行状况（包括停机、启动情况）、产品产量、主要原辅料使用量、取水量、主要燃料消耗量、燃料主要成分等。

（2）污染治理设施运行状况记录

污染治理设施主要运行状态参数、污染治理主要药剂消耗情况等。台账保存期限五年。

3、工业固体废物记录

记录监测期间各类固体废物和危险废物的产生量、综合利用量、处置量、贮存量、倾倒丢弃量，危险废物还应详细记录其具体去向。台账保存期限五年。

（二）信息报告

1、每年元月底编写上一年度的自行监测年报。自行监测年报包含以下内容：

2、监测方案的调整变化情况及变更原因；

企业及各主要生产设施（至少涵盖废气主要污染源相关生产设施）全年运行天数，各监测点、各监测指标全年监测次数、超标情况、浓度分布情况；

3、自行监测开展的其他情况说明；

4、实现达标排放所采取的主要措施；

5、按要求开展的周边环境质量影响状况监测结果。

（三）应急报告

1、当监测结果出现超标，我公司对超标的项目增加监测频次，并检查超标原因。

2、若短期内无法实现稳定达标排放的，公司及时向南京市溧水生态环境局提交事故分析报告，说明事故发生的原因，采取减轻或防止污染的措施，以及今后的预防及改进措施。

# （三）、自行监测信息公布

（一）公布方式

自动监测在和手工监测在江苏省生态环境厅官网（http://sthj.jiangsu.gov.cn/）的环保脸谱公众监督平台和国家排污许可信息公开系统平台（http://permit.mee.gov.cn）进行信息公开。

（二）公布内容

1、基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

2、排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

3、防治污染设施的建设和运行情况；

4、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

5、公司自行监测方案；

6、未开展自行监测的原因；

7、自行监测年度报告；

8、突发环境事件应急预案。

（三）公布时限

1、企业基础信息随监测数据一并公布，基础信息、自行监测方案一经审核备案，一年内不得更改；

2、手工监测数据根据监测频次按时监测，持证排污单位按照排污许可证要求，规范开展自行监测，于监测工作完成后5个工作日内，在江苏省污染源"一企一档"管理系统上如实公开监测结果；

3、自动监测数据实时公布，废气自动监测设备产生的数据为小时均值；

4、每年元月底前公布上年度自行监测年度报告。

附件4：《告客户安全责任书》

《告客户安全责任书》

（1）外来人员进入我司，除有特殊业务外，不得进入生产区域； （2）任何外来人员（车辆）不管以什么理由进入本公司时，必须先凭有效身份证件（身份证，驾驶证等）在门卫进行登记。门卫根据来客的具体事由，联系相关对接部门负责人接待； （3）外来车辆及人员必须严格遵守公司的各项安全管理制度，服从管理，需按要求登记并领取临时牌照，车辆停放至指定区域，不得在非停车区域停车，厂内行驶速度不得超过20km/h，对不遵守规章制度者，公司保卫科有权驱离出厂，严禁乱停乱放，造成不安全因素，影响公司的生产经营活动，造成人身安全的后果自行负责； （4）外来人员报备有效期限时间为7天，人员需在08:00后入厂、17:00前出厂，因特殊原因需要早进、晚出作业的需提前报备，必须经公司对接部门批准，报备单交至门卫查验备档； （5）外来人员（车辆）离厂时，必须自觉接受门卫的检查和核实，办理离厂手续； （6）本厂区为无烟厂区，外来人员进入厂区不得吸烟； （7）外来人员不得携带危化品进入公司；如有需要，需经公司高层审批及安环部审批监督，方可携带进入公司； （8）外来人员不得酒后进入公司； （9）对接部门为第一责任人，如发生任何问题和冲突且无法妥善解决的，由对接部门负责； （10）严格准守国家相关法律法规及我司《公司出入管理规定》、《厂内交通秩序管理规定》、《安全文明施工管理规定》 （11）本规定解释权在法律规定的范围内归开沃集团所有;

承 诺：本人已详细阅读贵司《告客户安全责任书》及有关规定，因政府防疫防控要求，为了切实保护公司厂内员工身体健康和生命安全，维护正常的生产秩序和安全稳定。对于外来送货司机及来访人员，由对接部门做好核查，担保，不能出现任何谎报和瞒报。产生一切法律后果由本人承担。以上承诺，认真遵守、严格执行，实事求是。并严格遵守贵司相关规定，报备人员（车辆）因违规发生的一切事故、伤亡与冲突均由我方全权负责，并承若与贵司无关。 承诺人： 日期： .