南京金龙-环境监测项目

（含废气、废水、雨水、噪声等环境监测及台账、政府平台填报等服务）

招标文件

招标编号：NJJL-fw-ZB-2023015

项目名称：南京金龙-环境监测项目

# 南京金龙客车制造有限公司

2023年08月

我司拟于近期对南京金龙客车制造有限公司-环境监测项目进行公开报价邀请，欢迎社会各优秀单位参与本项目报价，我司联系人如下：

1、招标联系人：张工 ； 电话：19951653258（请加微信）；邮箱：zhanghui@skywellcorp.com；
2、技术联系人：赵工 电话：18851625225；

3、条件要求:

3.1中国国内注册的企业法人，具有独立承担民事责任的能力；

3.2具备完善环保手续（环评批复、三同时验收）；

3.3具备独立实验室并拥有本项目所有检测内容CMA资质证书（有效期不得少于2025年1月）；

3.4近3年 3例以上环境监测类项目业绩（须提供相关证明材料）；

4、实施地点：南京市溧水区

5、项目服务期限：2023年8月至2024年12月

投标须知★★★★★

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★报名时间 | 报名截止时间：2023年8月10日下午17:00；（参与本项目报价的单位，请于开标日前三天与招标联系人取得联系，进行登记报名，同时领取相关资料） |
| 2 | 投标截止时间及递交 | 投标截止时间：2023年8月11日8:30 投标文件递交地址： 南京市溧水区新能源大道369号 南京金龙招标中心。 投标文件递交方式：纸质版投标文件邮寄或送至南京市溧水区滨淮大道369号 南京金龙客车制造有限公司行政楼二楼招标中心，另外将投标文件原件全部扫描形成PDF文件（文件需加密发送）并发送至zhanghui@skywellcorp.com ，文件加密密码请密封在纸质版投标文件中。 |
| 3 | 开标时间 | 2023年8月11日11:00 |
|  | 投标有效期 | 投标截止日后 90 日内有效。 |
| 4 | 开标地点 | 南京市溧水区滨淮大道369号 南京金龙客车制造有限公司行政楼二楼204会议室 |
| 5 | 投标保证金 | 2023年8月10日17:30前把投标保证金5000元电汇至我司账户（汇款备注：环境监测）。账户名称：开户名称：南京金龙客车制造有限公司 开户行：中国工商银行溧水支行 账号：4301019219100275833 |
| 6 | 履约保证金 | 为中标金额5%，中标方的投标保证金转履约保证金，不足部分，以电汇补交。 退还期限（终验收合格） 退还人（申请终验收款时同步退还） |
| 6 | 投标文件份数 | 投标文件分技术标和商务标，一式叁份，正本壹份，副本贰份。 投标人应提供投标文件全部内容的电子文档壹份（其中资质证明、授权委托书、分项报价表及报价清单须为单独的扫描件），并密封在投标文件的正本内。 |
| 7 | 装订和密封要求 | 1、投标人应将投标文件的商务标、技术标分别装订成册，并分别在封面上标明“商务标”或“技术标”，并分开密封。 2、投标人应将所有投标文件(包括技术标及商务标的所有正本、副本及电子文档)密封成套，档案袋上下两端贴封条并在密封外层加盖企业公章，并注明“于（开标时间）之前不准启封”字样。 3、其中商务标部分的报价表中：表单格式均不得修改，若有让利部分表格需说明。 4、电子版投标文件应随同投标文件正本密封提交或者单独封装提交。 |
| 8 | 开标程序及定标 | - 密封情况检查：原则上要求投标文件密封完好，否则，开标前递交的投标文件将作废标处理，不得参与后续开标流程；开标现场递交的投标文件，可以参与后续开标流程，但投标方自行承担文件不密封造成的后果； （2）现场评标顺序：技术标评审和交流 → 商务标评审和交流 → 二次报价 → 现场评标结束； （3）招标方现场评标后，完成评标报告内部审批流程，确定中标单位并发放中标通知书 |
| 9 | 付款方式 | 半年银行承兑，合同签单后半年后提供合格有效检测报告支付合同价款的50%，余款50%在所有监测完成后并提供合格有效检测报告后支付。 |

一、项目报名：

1、报名截止时间：2023年8月10日下午17:00；（参与本项目报价的单位，请于开标日前三天与招标联系人取得联系，进行登记报名）

报名方式：邮箱、电话等形式；

报名内容：投标单位名称、项目联系人及联系方式；

2、报价文件组成：有意向参加报价的单位，需将以下材料备齐，并提供目录，于2023年8月11日8:30前，交至开沃集团总经办招标中心，逾期无效。

2.1.投标函（格式自拟）;

2.2. 环境监测项目报价表；

2.3.公司营业执照（复印件加盖公章）；

2.4.2020-2022年度的完税证明；

2.5.环评批复、三同时验收意见；

2.6.法人代表证明书（原件）；

2.7.法人代表授权委托书（原件）；

2.8.法人授权委托人和拟用项目负责人近半年本单位社保缴纳证明；

2.9.提供近3年 3例以上环境监测类项目业绩（中标通知书、合同、验收单）；

2.10.独立实验室证明、CMA资质证书和3名以上环境类中级证书；

2.11.投标人认为必要的其他资料。

2.12.招标文件要求投标人提交的其他资料。

3、报价文件递交方式

3.1可邮寄或送至纸质版报价文件：用A4纸张按顺序装订后请密封邮寄或送至“南京市溧水区新能源大道369号 南京金龙客车制造有限公司行政楼二楼招标中心” 张工收； 电话：19951653258；邮箱：zhanghui@skywellcorp.com；

3.2开标时邀请各家投标代表前来我司现场参与。

3.3投标人应提供投标文件全部内容的电子文档壹份U盘，并密封在投标文件的正本内。投标人将标书（含报价单、分项报价表、条件要求、营业执照、投标保证金回执、技术部分等）装订成册（1正2副），密封成套并加盖公章，采用邮寄形式（如因疫情影响可发送加密电子版至招标人邮箱）。

4、投标保证金：

2023年8月11日13:30前把投标保证金5000元电汇至我司账户。账户名称： （汇款备注：环境监测）。账户名称：开户名称：南京金龙客车制造有限公司

开户行：中国工商银行溧水支行

账号：4301019219100275833

递交方式：电汇

5、履约保证金：

为中标金额5%，中标方的投标保证金转履约保证金，不足部分，以电汇补交。

6、付款方式：

半年银行承兑，合同签单后半年后提供合格有效检测报告支付合同价款的50%，余款50%在所有监测完成后并提供合格有效检测报告后支付。

二、 环境监测项目报价表

| 项目 | 监测指标 | 点位数量 | 不含税价格(元) |  | 含税价格(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气有组织 | 挥发性有机物 | 129*3(387) |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 | 82*3(246) |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 | 46*3(138) |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 | 46*3(138) |  |  |  |  |
|  | 二甲苯 | 42*3(126) |  |  |  |  |
|  | 甲苯 | 36*3(108) |  |  |  |  |
| 废气无组织 | 挥发性有机物 | 20*3(60) |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 | 12*3(36) |  |  |  |  |
| 废水 | 总氮 | 6 |  |  |  |  |
|  | 总磷 | 6 |  |  |  |  |
|  | 氨氮 | 6 |  |  |  |  |
|  | 悬浮物 | 17+雨水按流动水按日监测 |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 | 雨水按流动水按日监测 |  |  |  |  |
|  | 五日生化需氧量 | 17 |  |  |  |  |
|  | 阴离子表面活性剂 | 17 |  |  |  |  |
|  | 氟化物 | 17 |  |  |  |  |
|  | 石油类 | 17 |  |  |  |  |
| 噪声 | 昼间 | 48 |  |  |  |  |
|  | 夜间 | 48 |  |  |  |  |
| 台账、自行监测方案修编及政府平台运维服务等费用 |  |  |  |  |  |  |
| 其他(按需填写，没有则填无) |  |  |  |  |  |  |
| 费用合计 |  |  |  |  |  |  |

说明：

- 此报价含税 6 %；

- 付款方式：半年银行承兑，合同签单后半年后提供合格有效检测报告支付合同价款的50%，余款50%在所有监测完成后并提供合格有效检测报告后支付。

3.点位仅供参考。

投标单位（签章）：

投标代表姓名和手机号：

2023年8月11日

三、招标内容

## （一）废气有组织监测方案

### 1、废气有组织监测点位、监测项目及监测频次见表1。

公司废气有组织监测点位、监测项目及监测频次依据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)、《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018）废气监测要求。

表1    废气污染源监测内容一览表

| 类型 | 排放源 | 监测项目 | 监测点位 | 监测频次 | 监测方式 | 自动监测是否联网 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气有组织排放 | 大客焊接废气FQ-1号 | 颗粒物 | 废气排口 | 1次/年 | 手动监测 | / |
|  | 大客焊接废气FQ-2号 | 颗粒物 | 废气排口 | 1次/年 | 手动监测 | / |
|  | 大客焊接废气FQ-3号 | 颗粒物 | 废气排口 | 1次/年 | 手动监测 | / |
|  | 大客电泳废气FQ-4号 | 挥发性有机物 | 废气排口 | 1次/半年 | 手动监测 | / |
|  | 大客发泡废气FQ-5号 | 挥发性有机物 | 废气排口 | 1次/年 | 手动监测 | / |
|  | 大客发泡废气FQ-6号 | 挥发性有机物 | 废气排口 | 1次/年 | 手动监测 | / |
|  | 大客前处理打磨废气FQ-7号 | 颗粒物 | 废气排口 | 1次/年 | 手动监测 | / |
|  | 大客前处理打磨废气FQ-8号 | 颗粒物 | 废气排口 | 1次/年 | 手动监测 | / |
|  | 大客原子灰打磨废气FQ-9号 | 颗粒物 | 废气排口 | 1次/年 | 手动监测 | / |
|  | 大客原子灰打磨废气FQ-10号 | 颗粒物 | 废气排口 | 1次/年 | 手动监测 | / |
|  | 大客中涂烘房天然气燃烧废气FQ-11号 | 氮氧化物 | 废气排口 | 1次/年 | 手动监测 | / |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |
|  | 大客中涂打磨废气FQ-12号、 | 颗粒物 | 废气排口 | 1次/年 | 手动监测 | / |
|  | 大客中涂打磨废气FQ-13号、 | 颗粒物 | 废气排口 | 1次/年 | 手动监测 | / |
|  | 大客面漆烘房天然气燃烧废气FQ-14号 | 氮氧化物 | 废气排口 | 1次/年 | 手动监测 | / |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |
|  | 大客彩条烘房天然气燃烧废气FQ-15号 | 氮氧化物 | 废气排口 | 1次/年 | 手动监测 | / |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |
|  | 大客彩条烘房天然气燃烧废气FQ-16号 | 氮氧化物 | 废气排口 | 1次/年 | 手动监测 | / |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |
|  | 大客点补废气FQ-17号 | 挥发性有机物 | 废气排口 | 1次/年 | 手动监测 | / |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |
|  |  | 二甲苯 |  |  |  |  |
|  | 大客烘干废气FQ-18号 | 挥发性有机物 | 废气排口 | 1次/月 | 手动监测 | / |
|  |  | 氮氧化物 |  | 1次/季 |  | / |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |
|  |  | 二甲苯 |  |  |  |  |
|  |  | 甲苯 |  |  |  |  |
|  | 大客喷涂废气FQ-19号 | 挥发性有机物 | 废气进口 | 1次/半年 | 手动监测 |  |
|  |  |  | 废气排口 | 1次/月 |  |  |
|  |  | 甲苯 | 废气排口 | 1次/季 | 手动监测 | / |
|  |  | 二甲苯 |  |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |
|  | 轻客焊接废气FQ-20号 | 颗粒物 | 废气排口 | 1次/年 | 手动监测 | / |
|  | 轻客电泳烘房天然气燃烧废气FQ-21号 | 氮氧化物 | 废气排口 | 1次/年 | 手动监测 | / |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |
|  | 轻客烘干天然气燃烧废气FQ-22号 | 氮氧化物 | 废气排口 | 1次/年 | 手动监测 | / |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |
|  | 轻客腻子打磨废气FQ-23号 | 颗粒物 | 废气排口 | 1次/年 | 手动监测 | / |
|  | 轻客腻子打磨废气FQ-24号 | 颗粒物 | 废气排口 | 1次/年 | 手动监测 | / |
|  | 轻客烘房天然气燃烧废气FQ-25号 | 颗粒物 | 废气排口 | 1次/年 | 手动监测 | / |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |
|  | 轻客烘房天然气燃烧废气FQ-26号 | 颗粒物 | 废气排口 | 1次/年 | 手动监测 | / |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |
|  | 轻客点补废气FQ-27号 | 挥发性有机物 | 废气排口 | 1次/年 | 手动监测 | / |
|  |  | 二甲苯 |  |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |
|  | 轻客补漆废气FQ-28号 | 挥发性有机物 | 废气排口 | 1次/年 | 手动监测 | / |
|  |  | 二甲苯 |  |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |
|  | 轻客烘干废气FQ-29号 | 挥发性有机物 | 废气排口 | 1次/月 | 手动监测 | / |
|  |  | 氮氧化物 |  | 1次/季 |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |
|  |  | 二甲苯 |  |  |  |  |
|  |  | 甲苯 |  |  |  |  |
|  | 轻客喷涂废气FQ-30号 | 挥发性有机物 | 废气进口 | 1次/半年 | 手动监测 | / |
|  |  |  | 废气排口 | 1次/月 |  |  |
|  |  | 氮氧化物 | 废气排口 | 1次/季 |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |
|  |  | 二甲苯 |  |  |  |  |
|  |  | 甲苯 |  |  |  |  |
|  | 大客刮腻子、喷阻尼胶、打密封胶废气排放口FQ-31号 | 挥发性有机物 | 废气排口 | 1次/年 | 手动监测 | / |
|  | 大客腻子烘干废气排放口FQ-32号 | 挥发性有机物 | 废气排口 | 1次/月 | 手动监测 | / |
|  |  | 氮氧化物 |  | 1次/季 |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |
|  |  | 二甲苯 |  |  |  |  |
|  |  | 甲苯 |  |  |  |  |
|  | 大客细腻子烘干废气排放口FQ-33号 | 挥发性有机物 | 废气排口 | 1次/月 | 手动监测 | / |
|  |  | 氮氧化物 |  | 1次/季 |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |
|  |  | 二甲苯 |  |  |  |  |
|  |  | 甲苯 |  |  |  |  |
|  | 轻客刮腻子、喷阻尼胶、打密封胶废气排放口FQ-34号 | 挥发性有机物 | 废气排口 | 1次/年 | 手动监测 | / |
|  | 危险废物废气排放口FQ-35号 | 挥发性有机物 | 废气排口 | 1次/年 | 手动监测 | / |
|  | 大客调漆间排放口FQ-36号 | 挥发性有机物 | 废气排口 | 1次/年 | 手动监测 |  |

### 2、废气有组织排放监测方法及依据情况见表2。

（1）自动监测主要依据《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ 75-2017）；

（2）手工监测主要依据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）、《固定源废气监测技术规范》》（HJ/T 397-2007）；

（3）各监测项目具体分析监测分析方法见表2。

表2废气有组织排放监测方法、依据及仪器一览表

| 序号 | 监测项目 | 监测方法及依据 | 监测仪器 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物的测定与气态污染物的采样方法 GB/T 16157-1996 | 崂应3012H型自动烟尘（气）测试仪 JSRC-X-01 | 第三方检测 |
|  |  | 固定污染源废气 低浓度颗粒物测定 重量法 HJ 836-2017 | 崂应3012H型自动烟尘（气）测试仪 JSRC-X-01 | 第三方检测 |
| 2 | 挥发性有机物 | 固定污染源废气-挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014 | A91PLUS-AMD5 气质联用仪 JSRC-S-37 | 第三方检测 |
|  |  | 表面涂装(汽车制造业)挥发性有机物排放标准DB32/2862-2016中附录B | A91PLUS-AMD5 气质联用仪 JSRC-S-37 | 第三方检测 |
| 3 | 二甲苯 | 固定污染源废气-挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014 | A91PLUS-AMD5 气质联用仪 JSRC-S-37 | 第三方检测 |
| 4 | 甲苯 | 固定污染源废气-挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014 | A91PLUS-AMD5 气质联用仪 JSRC-S-37 | 第三方检测 |
| 5 | 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014 | 崂应3012H型自动烟尘（气）测试仪 JSRC-X-01 | 第三方检测 |
| 6 | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法HJ 57-2017 | 崂应3012H型自动烟尘（气）测试仪 JSRC-X-01 | 第三方检测 |

### 3、废气有组织排放监测结果执行标准见表3。

表3   废气有组织排放监测结果执行标准

| 类型 | 序号 | 监测项目 | 执行标准限值 | 排放速率限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气有组织排放 | 1 | 颗粒物 | 20mg/m3 | 1kg/h | 《江苏省大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
|  | 2 | 二甲苯 | 12mg/m3 | 4.5kg/h | 表面涂装(汽车制造业)挥发性有机物排放标准DB32/2862-2016 |
|  | 3 | 甲苯 | 3mg/m3 | 1.2kg/h |  |
|  | 4 | 挥发性有机物 | 60mg/m3 | 60kg/h |  |
|  | 5 | 氮氧化物 | 50mg/m3 | / | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/ 4385—2022） |
|  | 6 | 二氧化硫 | 35mg/m3 | / |  |
|  | 7 | 颗粒物 | 10mg/m3 | / |  |

## （二）废气无组织排放监测方案

### 1、废气无组织监测项目及监测频次见表4。

公司废气无组织监测点位、监测项目及监测频次依据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)、《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018）要求，其中，厂界无组织废气监测点位根据监测期间的风向布设点位，上风向1个点，下风向3个点。

表4废气无组织污染源监测内容一览表

| 类型 | 排放源 | 监测项目 | 监测点位 | 监测频次 | 监测方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气无组织排放 | 厂界无组织废气（焊装） | 颗粒物 | 厂界四周 | 1次/半年 | 手动监测 |
|  | 厂界无组织废气 | 挥发性有机物 | 厂界四周 | 1次/半年 | 手动监测 |
|  | 厂内无组织废气 | 挥发性有机物 | 涂装车间外1m | 1次/年 | 手动监测 |

### 2、废气无组织排放监测方法及依据情况见表5。

无组织排放监测点位布设按照《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)附录C、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000），监测项目具体监测分析方法见表5。

表5废气无组织排放监测方法、依据及仪器一览表

| 序号 | 监测项目 | 监测方法及依据 | 监测仪器 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 环境空气总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ1263-2022 | 崂应2050型环境空气采样器JSRC-X-03 | 第三方检测 |
| 2 | 挥发性有机物 | 环境空气 挥发性有机物的测定吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013 | A91PLUS-AMD5 气质联用仪 JSRC-S-37 | 第三方检测 |

### 3、废气无组织排放监测结果执行标准见表6。

表6废气无组织排放监测结果执行标准

| 类别 | 序号 | 监测项目 | 执行标准限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界废气无组织排放 | 1 | 颗粒物 | 0.5mg/m3 | 《江苏省大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
|  | 2 | 挥发性有机物 | 1.5mg/m3 | 表面涂装(汽车制造业)挥发性有机物排放标准DB32/2862-2016 |
| 厂内废气无组织排放 | 1 | 挥发性有机物 | 6mg/m3（监控点处1h平均浓度值） | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019） |
|  |  |  | 20mg/m3（监控点处任意一次浓度值） |  |

## （三）废水监测方案

### 1、废水监测项目及监测频次见表7。

公司废水监测点位、监测项目及监测频次依据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)、《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018）要求。

表7废水污染源监测内容一览表

| 类型 | 排放源 | 监测项目 | 监测点位 | 监测频次 | 监测方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生产废水、生活污水 | pH值 | 污水总排口 | 4次/日（现无自动监测设备，手工监测按自动监测故障时标准执行） | 自动监测（自动监测故障时应采用手工监测，每天不少于4次，间隔不得超过6小时） |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |
|  |  | 流量 |  |  |  |
|  |  | 总氮 |  | 1次/季 | 手工监测 |
|  |  | 总磷 |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |
|  |  | 悬浮物 |  | 1次/月 | 手动监测 |
|  |  | 五日生化需氧量 |  |  |  |
|  |  | 阴离子表面活性剂 |  |  |  |
|  |  | 氟化物 |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |

### 2、废水污染物监测方法及依据情况见表8。

监测项目具体监测分析方法见表8，若监测项目采用的分析方法未明确采样及样品保存方法，则按《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）附录A执行，

表8废水污染源监测方法、依据及监测仪器一览表

| 序号 | 监测项目 | 监测方法及依据 | 监测仪器 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 水质 pH值的测定 电极法 HJ1147-2020 | PHB-4 便携式pH计 JSRC-X-37 | 第三方检测 |
| 2 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | BSA224S 万分之一电子天平JSRC-S-18 | 第三方检测 |
| 3 | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 50mL 酸式滴定管 JSRC-S-76 | 第三方检测 |
| 4 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | T6新世纪 紫外可见分光光度计JSRC-S-08 | 第三方检测 |
| 5 | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB 11893-1989 | L6S 紫外分光光度计JSRC-S-46 | 第三方检测 |
| 6 | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009 | LRH-150 生化培养箱 JSRC-S-07 | 第三方检测 |
| 7 | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987 | T6新世纪 紫外可见分光光度计JSRC-S-08 | 第三方检测 |
| 8 | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法HJ 488—2009 代替GB 7483—87 | T6新世纪 紫外可见分光光度计JSRC-S-08 | 第三方检测 |
| 9 | 总氮 | 水质 总氮的测定 气相分子吸收光谱法 HJ/T 199-2005 | T6新世纪 紫外可见分光光度计JSRC-S-08 | 第三方检测 |
| 10 | 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2018 | JLBG-121U 红外分光测油仪 JSRC-S-12 | 第三方检测 |

### 3、废水污染物监测结果评价标准见表9。

表9  废水污染物排放执行标准

| 污染源 | 序号 | 监测项目 | 执行标准限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 1 | pH值 | 6-9 | 南京溧水宁南水务建设发展有限公司秦淮分公司污水接管标准 |
|  | 2 | 悬浮物 | 400mg/L |  |
|  | 3 | 化学需氧量 | 500mg/L |  |
|  | 4 | 氨氮 | 45mg/L |  |
|  | 5 | 总磷 | 8mg/L |  |
|  | 6 | 五日生化需氧量 | 300mg/L |  |
|  | 7 | 阴离子表面活性剂 | 20mg/L |  |
|  | 8 | 总氮 | 70mg/L |  |
|  | 9 | 石油类 | 20mg/L |  |
|  | 10 | 氟化物 | 20mg/L | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准 |

## （四）雨水监测方案

### 1、雨水监测项目及监测频次见表10。

表10    雨水污染源监测内容一览表

| 类型 | 排放源 | 监测项目 | 监测点位 | 监测频次 | 监测方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雨水 | YS001 | 化学需氧量、悬浮物 | 雨水排放口 | 排放口有流动水排放时开展监测，排放期间按日监测。如检测一年无异常情况，每季度第一次有流动水排放时开展按日监测。 1次/半年 | 手动监测 |
|  | YS002 |  |  |  |  |

### 2、雨水排放监测方法及依据情况见表11。

表11   雨水排放监测方法及依据一览表

| 序号 | 监测项目 | 监测方法及依据 | 监测仪器 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 50mL 酸式滴定管 JSRC-S-76 | 第三方检测 |
| 2 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | BSA224S 万分之一电子天平JSRC-S-18 | 第三方检测 |

### 3、雨水排放监测结果执行标准见表12。

表12  雨水排放监测结果执行标准

| 类别 | 序号 | 监测项目 | 执行标准限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 雨水 | 1 | 化学需氧量 | / | / |
|  | 2 | 悬浮物 | / | / |

## （五）厂界噪声监测方案

### 1、厂界噪声监测内容表13

表13  厂界噪声监测内容一览表

| 类型 | 排放源 | 监测项目 | 监测点位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 厂界东侧 | LeqA | 厂界东侧 | 1次/季 |
|  | 厂界东南 | LeqA | 厂界东南 | 1次/季 |
|  | 厂界南侧 | LeqA | 厂界南侧 | 1次/季 |
|  | 厂界西南 | LeqA | 厂界西南 | 1次/季 |
|  | 厂界西侧 | LeqA | 厂界西侧 | 1次/季 |
|  | 厂界西北 | LeqA | 厂界西北 | 1次/季 |
|  | 厂界北侧 | LeqA | 厂界北侧 | 1次/季 |
|  | 厂界东北 | LeqA | 厂界东北 | 1次/季 |

### 2、监测方法及依据见表14。

表14  噪声监测方法及依据一览表

| 监测项目 | 监测方法 | 监测依据 | 监测仪器 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准测量方法 | GB12348-2008 | 多功能声级计 AWA5688 | 厂界噪声分白天（6:00～22:00）昼夜（22:00～06:00）各测一次（夜间不生产则不监测） |

### 3、厂界噪声评价标准见表15。

表15  噪声排放执行标准

| 监测点位 | 监测项目 | 执行标准限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界东侧 | 厂界噪声 | 昼间：65 dB（A），夜间55 dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类 |
| 厂界南侧 | 厂界噪声 | 昼间：65 dB（A），夜间55 dB（A） | 工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类 |
| 厂界西侧 | 厂界噪声 | 昼间：65 dB（A），夜间55 dB（A） | 工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类 |
| 厂界北侧 | 厂界噪声 | 昼间：65 dB（A），夜间55 dB（A） | 工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类 |

附件3：技术要求

环境监测要求采集的监测试样必须具有代表性，采样前做好采样器具、固定剂和安全防护物品的准备，废水样品采集根据国家标准HJ 494-2009 《水质 采样技术指导》选择采样方式、采样瓶及采集样品量，采样容器必须按规范清洗干净，根据被测项目的理化性质，选用不同材质的采样容器。样品容器应按样品类型和项目进行唯一性标识编号，标签要粘贴在不易磨损、碰撞的部位。污水的监测项目根据行业类型有不同要求。在分时间单元采集样品时，测定pH、COD、BOD5、NH3—N、SS、石油类等项目的样品，不能混合，只能单独采样。采样容器的运输应配置专用洁净箱子，以避免受污染。采样时，检查容器编号与点位是否吻合，并先用该采样点的水冲容器2～3次，然后装入水样，水样采集数量应按规定需要量再增加25%，并按国家标准HJ 493-2009 《水质 采样 样品的保存和管理技术规定》要求立即加入相应的保存剂，同时填写标签和采样记录单。采样结束前，应仔细检查采样记录和水样，若发现有漏采或不符合规定时，应立即补采或重采。水样送入实验室时，应及时做好样品交接工作，首先要检查水样标签，样品瓶完好性，样品瓶瓶身和瓶盖标识是否统一，采样记录信息是否完整、属实，清点样品数量，检查保存剂添加情况，确认无误时签字验收。如果不能立即进行分析，应尽快采取保存措施，防止水样被污染。

废气和环境空气样品采集按国家监测技术规范GB/T16175-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》、HJ/T373-2007《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》、HJ/T397-2007《固定源废气监测技术规范》、HJ/T194-2005《环境空气质量手工监测技术规范》进行布点、采样，移动设备现场采样前后必须进行仪器校准，校准合格后方可使用。用气袋采样时必须事先检查气袋，不得漏气。在采样时，要用现场空气冲洗气袋3～4次，每次冲洗都应把气袋中的残留气体排尽。采样过程中采样人员不能离开现场，不能在采样装置附近吸烟或围观，应经常观察仪器的运转状况，随时注意周围环境和气象条件的变化，并认真做好采样记录。采好的样品应按规定及时妥善处理保存，并存入专业样箱内，连同采样记录及时送实验室分析。

# （一）、监测质量保证与质量控制措施

公司自行监测遵守国家环境监测技术规范和方法。国家环境检测技术规范和方法中未作规定的，可以采用国际标准和国外先进标准。

1、实验室能力认定

自行监测的企业，需具备标准化实验室，实验室设备器材及试剂符合相应的国家标准及技术规范。不具备自行监测的企业需委托有CMA资质的第三方监测机构进行手工监测。

2、监测技术规范性

废水监测平台、监测断面和监测孔的设置均符合《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397）和《地表水和污水监测技术规范》等的要求。监测技术方法选择首先采用国家标准方法，在没有国标方法时，采用行业标准方法或国家环保部推荐方法。

3、仪器要求

仪器设备档案必须齐全，且所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

4、记录要求

手动监测记录必须提供原始采样记录，采样记录的内容须准确完整，至少2人共同采样和签字,不得随意涂改；采样必须按照《环境空气质量手动监测技术规范》（HJ/T194-2005）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）中的要求进行；样品交接记录内容需完整、规范。

- 环境管理体系

公司参照ISO14000环境管理体系管理。成立以公司安环部长为组长的环保技术监督领导小组，公司各部门主任为工作小组成员，负责对公司环保设施运行、维护和技术改造管理。环保设施与主设备同等管理，能源设备部负责生产与环保设施的安全、环保运行管理。公司环保归口于安环部，负责公司公司环保管理工作，建立环保指标体系，对公司环保工作进行月度绩效考核管理，确保环保体系运行正常。

6、质量控制措施

第三方检测部严格按质量控制计划要求和检测方法实施质量控制管理，具体要求：

1）空白样品测定：空白样品包括：采样空白、运输空白、现场空白和实验室空白等。每批样品均应做空白平测定，以两个空白测定值的相对偏差≤5%来评价空白值精密度指标的符合性。

2）标准溶液核查：外购有证标准溶液核查其证书有效期；通过有证标准样品测试或再标定，核查自配标准溶液。

3）精密度控制：采用平行样品测试，每批样品按样品总数的10%比例进行明码或密码平行双样。

4）准确度控制：采用加标回收率、有证标准物质测试或质控样测试等方法进行准确度控制。

5）比对测试：同一样品，由不同人员比对测试；同一样品，使用不同仪器设备比对测试。

6）留样复测：对有效期内的存留样品进行再检测，比较两次测量结果的差异。

7）实验室间比对：选择通过计量认证或实验室认可的3家以上检测机构。

8）能力验证：定期参加能力验证。

9） 样品的保存

9.1）样品应存放在适宜的场所，样品室配备冷藏柜，4℃下保存，避免变质、损坏、混淆。

9.2）样品室应卫生清洁安全、通风，配备设施温湿度符合样品贮存要求。

9.3） 对于特定要求的应急样品，应严格控制环境条件，应检查控制状况并记录。

# （二）、信息记录和报告

（一）信息记录

1、监测和运维记录

手动监测记录按照《排污单位自行监测技术指南 总则》执行。手动监测记录由有资质的环境检测机构提供盖章件的检测结果。手动监测结果纸质版环境管理台账保存五年。

2、生产和污染治理设施运行状况记录

（1）生产运行状况记录

记录监测期间企业及各主要生产设施（至少涵盖废气主要污染源相关生产设施）运行状况（包括停机、启动情况）、产品产量、主要原辅料使用量、取水量、主要燃料消耗量、燃料主要成分等。

（2）污染治理设施运行状况记录

污染治理设施主要运行状态参数、污染治理主要药剂消耗情况等。台账保存期限五年。

3、工业固体废物记录

记录监测期间各类固体废物和危险废物的产生量、综合利用量、处置量、贮存量、倾倒丢弃量，危险废物还应详细记录其具体去向。台账保存期限五年。

（二）信息报告

1、每年元月底编写上一年度的自行监测年报。自行监测年报包含以下内容：

2、监测方案的调整变化情况及变更原因；

企业及各主要生产设施（至少涵盖废气主要污染源相关生产设施）全年运行天数，各监测点、各监测指标全年监测次数、超标情况、浓度分布情况；

3、自行监测开展的其他情况说明；

4、实现达标排放所采取的主要措施；

5、按要求开展的周边环境质量影响状况监测结果。

（三）应急报告

1、当监测结果出现超标，我公司对超标的项目增加监测频次，并检查超标原因。

2、若短期内无法实现稳定达标排放的，公司及时向南京市溧水生态环境局提交事故分析报告，说明事故发生的原因，采取减轻或防止污染的措施，以及今后的预防及改进措施。

# （三）、自行监测信息公布

（一）公布方式

自动监测在和手工监测在江苏省生态环境厅官网（http://sthj.jiangsu.gov.cn/）的环保脸谱公众监督平台和国家排污许可信息公开系统平台（http://permit.mee.gov.cn）进行信息公开。

（二）公布内容

1、基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

2、排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

3、防治污染设施的建设和运行情况；

4、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

5、公司自行监测方案；

6、未开展自行监测的原因；

7、自行监测年度报告；

8、突发环境事件应急预案。

（三）公布时限

1、企业基础信息随监测数据一并公布，基础信息、自行监测方案一经审核备案，一年内不得更改；

2、手工监测数据根据监测频次按时监测，持证排污单位按照排污许可证要求，规范开展自行监测，于监测工作完成后5个工作日内，在江苏省污染源"一企一档"管理系统上如实公开监测结果；

3、自动监测数据实时公布，废气自动监测设备产生的数据为小时均值；

4、每年元月底前公布上年度自行监测年度报告。

附件A：《告客户安全责任书》

《告客户安全责任书》

（1）外来人员进入我司，除有特殊业务外，不得进入生产区域； （2）任何外来人员（车辆）不管以什么理由进入本公司时，必须先凭有效身份证件（身份证，驾驶证等）在门卫进行登记。门卫根据来客的具体事由，联系相关对接部门负责人接待； （3）外来车辆及人员必须严格遵守公司的各项安全管理制度，服从管理，需按要求登记并领取临时牌照，车辆停放至指定区域，不得在非停车区域停车，厂内行驶速度不得超过20km/h，对不遵守规章制度者，公司保卫科有权驱离出厂，严禁乱停乱放，造成不安全因素，影响公司的生产经营活动，造成人身安全的后果自行负责； （4）外来人员报备有效期限时间为7天，人员需在08:00后入厂、17:00前出厂，因特殊原因需要早进、晚出作业的需提前报备，必须经公司对接部门批准，报备单交至门卫查验备档； （5）外来人员（车辆）离厂时，必须自觉接受门卫的检查和核实，办理离厂手续； （6）本厂区为无烟厂区，外来人员进入厂区不得吸烟； （7）外来人员不得携带危化品进入公司；如有需要，需经公司高层审批及安环部审批监督，方可携带进入公司； （8）外来人员不得酒后进入公司； （9）对接部门为第一责任人，如发生任何问题和冲突且无法妥善解决的，由对接部门负责； （10）严格准守国家相关法律法规及我司《公司出入管理规定》、《厂内交通秩序管理规定》、《安全文明施工管理规定》 （11）本规定解释权在法律规定的范围内归开沃集团所有;

承 诺：本人已详细阅读贵司《告客户安全责任书》及有关规定，因政府防疫防控要求，为了切实保护公司厂内员工身体健康和生命安全，维护正常的生产秩序和安全稳定。对于外来送货司机及来访人员，由对接部门做好核查，担保，不能出现任何谎报和瞒报。产生一切法律后果由本人承担。以上承诺，认真遵守、严格执行，实事求是。并严格遵守贵司相关规定，报备人员（车辆）因违规发生的一切事故、伤亡与冲突均由我方全权负责，并承若与贵司无关。 承诺人： 日期： .